Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра ЕОМ

Звіт

до лабораторної роботи № 1

з дисципліни: «Моделювання Комп’ютерних Систем»

«Інсталяція та ознайомлення з середовищем розробки Xilinx ISE. Ознайомлення зі стендом Elbert V2 – Spartan 3A FPGA.»

Виконав:

ст.гр. КІ-201

Соболь К.Д.

Прийняв:

Козак Н.Б.

Львів 2023

Мета роботи: Побудувати дешифратор 3->7 за допомогою ISE WebPACK™ Schematic Capture та моделювання його роботи за допомогою симулятора ISim.

Етапи роботи:

1. Інсталяція Xilinx ISE та додавання ліцензії.

2. Побудова дешифратора 3->7 за допомогою ISE WebPACK™ Schematic Capture та моделювання його роботи за допомогою симулятора ISim.

3. Генерування Bit файала та тестування за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan 3A FPGA

Використовуючи компоненти з бібліотеки, реалізував схему згідно завдання      (3 -> 7).

скріншот схеми 3 -> 7

Призначив виводам схеми фізичні вивиоди цільової FPGA.

Перевіряю роботу схеми за допомогою симулятора ISim:

• У менеджері проекту встановлюю режим Simulation.

• Як тип симуляції, обираю Behavioral.

• Виконую команду Run для процесу Simulate Behavioral Model.

• На панелі команд симулятора встановлюю крок 1ps та натискаю Restart для скидання в початковий стан.

• Для кожного вхідного сигналу викликаю контекстне меню і встановлюю значення (0 або 1) за допомогою команди Force Constant.

• Повторяю симуляцію для наступних наборів вхідних значень: 001, 010, 011, 100, 110, 111.

Скріншот перевірки схеми за допомогою симулятора ISim

4. У параметрах процесу Generate Programming File активував опцію Create Binary Configuration File, послідовно запустив процеси Synthesize-XST, Implement Design, Generate Programming File та переконався, що вони виконалися успішно.

- Запрограмував лабораторний стенд отриманим файлом:

Запустив утиліту ElbertV2Config.exe.

Визначив за допомогою диспетчера пристроїв COM порт який використовується для підключення лабораторного стенда.

Встановив номер COM порта який використовується для підключення лабораторного стенда.

Натиснув кнопку Open File.

Перейшов в папку проекту вибрати згенерований .BIN файл і натиснув Open

Натиснув Program. Дочекавшись закінчення процесу переконався що програмування відбулось успішно.

Виконання програми на платі.

Висновки:

Я побудував дешифратор 3->7 за допомогою ISE WebPACK™ Schematic Capture та змоделював його роботу за допомогою симулятора ISim.